公共場所業者宣導重點

１、在縮短發現火災方面：

（１）消費者開始消費前，業主應有一段該消費場所之避難逃生須知（包括：逃生通道、逃生要領、出入口方向、火警時的處理措施等）錄影帶的放映，並於大廳、走 道、包廂內，設置一份緊急逃生路線圖。

（２）在火警的通知上，以緊急廣播為主，結合自衛消防編組暨相關員工，確認所有收容人員均已獲報並進行避難疏散。同時，可強制場所包廂、大廳及其它等待區域之影音設備均能暫停影音播放，以強化廣播效果。

（３）出入口在營業時間應設專人看守，提早發現縱火，或其他方式之起火（如廣 告物起火），並備妥滅火器以應不時之需。

（４）規範員工於火災時之處置反應及通報流程。

（５）自行滅火之同時，亦應有人立即報案「一一九」及引導民眾順利逃生。

２、在減少避難行動所需時間方面：

（１）樓梯應保持通暢，不可堆放雜物，造成避難之障礙。

（２）保持兩方向避難。

（３）保持緊急進口通暢，並有明顯標示。

（４）照明設備應足夠。

（５）訓練員工逃生常識，每一員工都能進行避難引導，而非只管自己逃生，或僅將消費者帶至緩降機處，造成擁擠卻無法順利逃生。

（６）員工應熟悉每一出入口之位置。

（７）原則上以樓梯為逃生路徑，萬不得已方使用緩降機。

（８）緩降機之設置應符合法規要求，無礙操作使用，並有明顯標示牌暨使用方法圖解，不可因裝潢而遮蔽。

（９）避難路徑應力求直接，避免曲折。

（10）廣告看板不可封閉緊急進口。

（11）若有破壞原有防火區劃，應立即予以恢復。

３、在避免避難者無法自力逃生之環境出現方面：

（１）避免修改原有樓梯，而破壞防火區劃。

（２）樓梯應單純使用，儘量避免裝潢。

（３）訓練員工初期滅火能力，並減少縱火的可能性。

（４）建議增裝設自動撒水設備。

（５）減少使用易燃材料。

（６）廚房區劃的完整規劃，廚房門為木門者，宜更換成防火門。

４、其他方面：

（１）儘量避免員工之流失：因為不管在對公共場所本身硬體的了解和避難安全所應擔任的角色，都將有一段危險空窗期的風險必須負擔。

（２）加強夜間留守人力之運用。

（３）和消防隊保持連繫，隨時改善危險狀況。

（４）可委託安全管理公司，進行防災避難上的規劃。